Filtration

# Calcul de la performance de 3 filtres en séries

Bidon à filtrer.

On suppose que la pollution est connue et est composée de particules de taille suivante :

100 000 particules de 60µ

1 000 000 particules de 20µ

1 000 000 000 particules de 5µ

Exemple de montage

Filtre dit de 60µ

Filtre dit de 20µ

Filtre dit de 5µ

La performance d’un filtre

Un filtre à une valeur de performance indiqué par une valeur Bµ

Bµ = Nombre de particules de taille xµ en amont du filtre / Nombre de particules de taille xµ en aval du filtre

On suppose que nos filtres ont les performances suivantes :

Performance du filtre en fonction des tailles des particules :

60 µ  =>  Bµ = 100

20 µ  =>  Bµ = 50

5 µ    =>   Bµ = 10

Filtre dit de 60µ

Filtre dit de 20µ

Filtre dit de 5µ

Performance du filtre en fonction des tailles des particules :

60 µ  =>  Bµ = 1000

20 µ  =>  Bµ = 100

5 µ    =>   Bµ = 50

Performance du filtre en fonction des tailles des particules :

60 µ  =>  Bµ = 10 000

20 µ  =>  Bµ = 10 000

5 µ    =>   Bµ = 100

1 µ    =>   Bµ = 10

# Exemple de calcul sur notre bidon à filtrer

Bidon à filtrer.

On suppose que la pollution est connue et est composée de particules de taille suivante :

100 000 particules de 60µ

1 000 000 particules de 20µ

1 000 000 000 particules de 5µ

| Nombre de particules | Après passage dans le filtre Dit 60µ | Après passage dans le filtre Dit 20µ | Après passage dans le filtre Dit 5µ | Nombre de particules restantes au total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 000 de 60µ | 100 000 / 100 = 1000 | 1000 / 1000 = 1 | 1 / 10 000 = 0 | 0 |
| 1 000 000 de 20µ | 1000000 / 50 = 20000 | 20000 / 100 = 200 | 200 / 1000 = 0.2 | 0.2 |
| 1 000 000 000 de 5µ | 1000000000 / 10 = 10000000 | 10000000 / 50 = 200000 | 200000 / 100 = 2000 | 2000 |

## Remarques

On peut remarquer qu’après filtration il reste encore un nombre important de particules non filtrées de taille 5µ !

Le choix de filtres en série avec des tailles différentes ne parait pas être efficace.

Conclusion

Pour augmenter la performance de la filtration, il faut augmenter le passage dans des filtres de 5µ.

Ceci peut être fait en montant en série des filtres de tailles identiques ou en faisant plusieurs passage dans le même filtre.

On peut garder un premier filtre plus gros pour stopper les grosses particules.

En pratique on constate que pour avoir une bonne performance il faut faire 10 passages dans le même filtre.

Exemple après 20 passages dans un filtre dit de 1µ, en laboratoire on à mesurer les tailles des particules, elles sont  en majorités d’une taille inférieure à 1µ.

L’huile de tournesol récupérée dans un restaurant chinois a décanté plusieurs mois, et été filtrée grossièrement avec un filtre « chaussette » en tissus.